BEQ rs1, rs2, 1652

| Ins | ALUsrc | MemtoReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOP | PCsel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0110011 R | 0 | 001(alu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
| 0010011 I | 1 | 001(alu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 0000011 load | 1 | 000(dmem) | 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 0100011 store | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 00 | 0 |
| 1100011 branch | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 1101111 jal | x | 010 (pc+4) | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 |
| 1100111 jalr | x | 010 (pc+4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 1 |
| 0110111 lui | x | 011 (imm<<12) | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 |
| 0010111 auipc | x | 100 (PC + imm <<12) | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 |

| ALUop(hệ 2) | Funct3 (hệ 16) | Funct7(hệ 16) | Phép |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | x | x | Add |
| 01 | 000 | 0 | Add |
|  | 000 | 20 | Sub |
|  | 100 | 0 | Xor |
|  | 110 | 0 | Or |
|  | 111 | 0 | And |
|  | 001 | 0 | << |
|  | 101 | 0 | >> |
|  | 101 | 20 | >> msb |
|  | 010 | 0 | (<) ? 1 : 0 |
|  | 011 | 0 | (<) ? 1: 0 zero |
| 10 | 000 | x | Add |
|  | 010 | x | Sub |
|  | 110 | x | Or |
|  | 111 | x | And |
|  | 001 | 0 | << imm[0:4] |
|  | 101 | 0 | >> imm[0:4] |
|  | 101 | 20 | >> imm[0:4] msb |
|  | 010 | x | (<) ? 1: 0 |
|  | 011 | x | (<) ? 1: 0 zero |
| 11 | 000 | x | == |
|  | 001 | x | != |
|  | 100 | x | < |
|  | 101 | x | >= |
|  | 110 | x | < zero |
|  | 111 | x | >= zero |

- Interger register-immediate instructions

Thực hiện phép toán giữa rs1 với imm đã mở rộng dấu, không quan tâm đến tràn số, và lưu vào rd

SLTI/SLTU gán giá trị 1 và rd khi (so sánh có dấu/ không dấu)  rs1 < imm

Sử dụng 4 bit thấp của imm để xác định số lần dịch, 5 bit cao để xác định loại dịch. SLLI dịch trái mở rộng 0, SRLI dịch phải mở rộng 0, SRAI, dịch phải mở rộng bit dấu

Lệnh LUI đặt 20 giá trị cao nhất của rd bằng U-imm, các bit còn lại bằng 0. Lệnh AUIPC tạo ra một giá trị có 32 bit bằng cách đặt 20 bit U-imm vào bit cao, các bit thấp là 0, sau đó cộng giá trị của PC và điền vào thanh ghi rd.

- Interger register-register operations

Giống trên nhưng imm thay bằng funct7 và rs2

Không làm gì cả ngoại trừ tiếp tục cộng vào PC

- Unconditional Jumps

Lệnh jal: shift left 1 cho imm, cộng vào pc và gán vào pc. Lưu giá trị pc+4 vào thanh ghi rd

Lệnh jalr: địa chỉ đích sẽ là tổng giữa mở rộng bit dấu của imm và rs1, sau đó gán bit cuối cùng = 0. Rd = pc + 4

- Conditional branches

Địa chỉ đích là tổng của b-imm dịch trái 1 bit và địa chỉ hiện tại nếu điều kiện nhảy là đúng imm chia hết cho 24

- Load và store word

Load giá trị từ dmem[rs1 + imm] vào rd

Store giá trị từ sr2 vào dmem[rs1+imm]

BEQ rs1, rs2, 1652